|  | ## Feuerwehr: |  |
| --- | --- | --- |

| Prüfkarteiblatt |  |  | ### Hydr. Rettungsgerät – Schere (ÖNORM EN 13204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Blatt Nr.: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hersteller: |  |  |  |  | Lagerungsort: |  |  |  |  |  |  |  |  | Lfd. Nr.: |  |  |  |  |  |  |  |
| Lieferant: |  |  |  |  | Herstellungsjahr: |  |  |  |  |  |  |  |  | Inv. Nr.: |  |  |  |  |  |  |  |
| Prüfverfahren: jährliche Sicht- und Funktionsprüfung lt. ÖBFV RL GP01 Stand 09/2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Prüfung |  | Prüfung |  |  | Prüfung |  | Prüfung |  | Prüfung |  |  | Prüfung |  |  | Prüfung |  |
| Prüfdatum: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sichtprüfung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schneidekanten der Messer frei von Ausbrüchen und Deformierungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Messer ohne Spiel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Richtiger Sitz der Gleitscheiben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Laschen, Bolzen und Verbindungsteile vorhanden und ohne Beschädigung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gummiabdeckung vorhanden und ohne Beschädigung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schalter „Auf-Zu“ arretiert in 0-Stellung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zustand und Fixierung des Haltegriffes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typenschild und Richtungssymbole leserlich vorhanden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Allgemeine Dichtheit (drucklos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schläuche ohne äußere Beschädigung, ohne Knickstellen, keine Aufquellungen, Dichtheit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Leichtgängiges kuppeln der Kupplungshälften möglich (drucklos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vorhandensein und Unverlierbarkeit der Schutzkappen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### zusätzlich beim Akkugerät Zustand und Funktionsfähigkeit der Akkuaufnahme. Zustand und Funktionsfähigkeit des Akkus. Zustand und Funktionsfähigkeit der Ladestation und des Netzteils. Funktionsprüfung |
|  | Alu-Bolzen mit ca. ø 50 mm zwischen die Messer legen, belasten und Dichheit festellen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beim Loslassen des Steuerventiles müssen die Messer in der Lage fixiert bleiben und das Prüfmittel für 2 Minuten fest eingespannt bleiben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prüfung Messereinstellung (kein Spiel – Papiertest oder Kartenschneidtest) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Probelauf durchgeführt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Befund: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Name Geräteprüfer: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterschrift Geräteprüfer: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterschrift Feuerwehrkommandant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |