|  | ## Feuerwehr: |  |
| --- | --- | --- |

| # Prüfkarteiblatt |  |  | # Hydr. Rettungsgerät – Spreizer (ÖNORM EN 13204) |  |  |  |  |  |  |  |  | # Blatt Nr.: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hersteller: |  |  |  | Lagerungsort: |  |  |  |  | Lfd. Nr.: |  |  |  |  |  |
| Lieferant: |  |  |  | Herstellungsjahr: |  |  |  |  | Inv. Nr.: |  |  |  |  |  |
| Prüfverfahren: jährliche Sicht- und Funktionsprüfung lt. ÖBFV RL GP01 Stand 09/2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Prüfung | Prüfung |  | Prüfung | Prüfung | Prüfung |  | Prüfung |  | Prüfung |  |
| Prüfdatum: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Sichtprüfung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spreizerspitzen: Zustand der Riffelung, Sauberkeit, Kantigkeit, Einrisse, Austauschbarkeit, Verriegelung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vorhandensein und Zustand der Sicherungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spreizerarme: keine Beschädigung, Zustand und Sauberkeit der Riffelung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deckungsgleiches aufeinander legen der Spreizerarme und der Spreizerspitzen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spreizerarme ohne Spiel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schalter „Auf-Zu“ arretiert in 0-Stellung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Handgriff vorhanden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typenschild und Richtungssymbole leserlich vorhanden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Allgemeine Dichtheit (drucklos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schläuche ohne äußere Beschädigung, ohne Knickstellen, keine Aufquellungen, Dichtheit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Leichtgängiges kuppeln der Kupplungshälften möglich (drucklos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vorhandensein und Unverlierbarkeit der Schutzkappen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zubehör: Ketten keine Verformung, Anrisse, Kerben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### zusätzlich beim Akkugerät Zustand und Funktionsfähigkeit der Akkuaufnahme. Zustand und Funktionsfähigkeit des Akkus. Zustand und Funktionsfähigkeit der Ladestation und des Netzteils. ## Funktionsprüfung |
|  | Spreizerarme ohne Spitzen auf Spiel bei einem Öffnungswinkel von ca. 30° in beiden Bewegungsrichtungen prüfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spreizerarme ohne Spitzen auf Spiel bei einem Öffnungswinkel von ca. 30° senkrecht zur Bewegungsrichtung prüfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spreizerspitzen aufstecken, Verriegelung und auf ordnungsgemäßen Sitz prüfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stahlvierkant mit 30 x 40 mm zwischen Spreizerspitzen mit Betriebsdruck einspannen und Dichtheit festellen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beim Loslassen des Steuerventiles muss das Prüfmittel 2 Minuten fest eingespannt bleiben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Probelauf durchgeführt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Befund: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Name Geräteprüfer: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterschrift Geräteprüfer: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterschrift Feuerwehrkommandant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |